SERVO

// Programa: Controlando um servo motor com Arduino (servo motor arduino code)

#include <Servo.h> // Inclui a biblioteca Servo para controlar servos

Servo meuServo; // Cria um objeto Servo para controlar o servo motor

int pos; // Declara uma variável para controlar a posição do servo motor

void setup() {

meuServo.attach(6); // Associa o servo motor ao pino digital 6 do Arduino

meuServo.write(0); // Define a posição inicial do servo motor para 0 graus

}

void loop() {

// Movimento do servo de 0 a 90 graus

for (pos = 0; pos < 90; pos++) {

meuServo.write(pos); // Define a posição atual do servo

delay(15); // Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próxima posição

}

delay(1000); // Aguarda 1 segundo antes de iniciar o próximo movimento

// Movimento do servo de 90 a 0 graus

for (pos = 90; pos >= 0; pos--) {

meuServo.write(pos); // Define a posição atual do servo

delay(15); // Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próxima posição

}

delay(1000); // Aguarda 1 segundo antes de iniciar o próximo ciclo

}

SERVO COM SENSOR

// Programa: Controlando um servo motor com Arduino (servo motor arduino code)

#include <Servo.h> // Inclui a biblioteca Servo para controlar servos

//Carrega a biblioteca do sensor ultrassonico

#include <Ultrasonic.h>

//Define os pinos para o trigger e echo

#define pino_trigger 4

#define pino_echo 5

//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima

Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);

Servo meuServo; // Cria um objeto Servo para controlar o servo motor

int pos; // Declara uma variável para controlar a posição do servo motor

int fechado = 1;

void setup() {

meuServo.attach(6); // Associa o servo motor ao pino digital 6 do Arduino

meuServo.write(0); // Define a posição inicial do servo motor para 0 graus

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lendo dados do sensor...");

}

void loop() {

//Le as informacoes do sensor, em cm e pol

float cmMsec;

long microsec = ultrasonic.timing();

cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);

//Exibe informacoes no serial monitor

Serial.println("Distancia em cm: ");

Serial.println(cmMsec);

delay(1000);

if(cmMsec < 5.0 && fechado ==1){

// Movimento do servo de 0 a 90 graus

for (pos = 0; pos < 90; pos++) {

meuServo.write(pos); // Define a posição atual do servo

}

delay(15); // Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próxima posição

fechado = 0;

}

else if (pos>=90 && fechado ==0 && cmMsec > 8.0){

// Movimento do servo de 90 a 0 graus

for (pos = 90; pos >= 0; pos--) {

meuServo.write(pos); // Define a posição atual do servo

delay(15); // Aguarda 15 milissegundos antes de mover para a próxima posição

}

delay(1000); // Aguarda 1 segundo antes de iniciar o próximo ciclo

pos = 0;

fechado = 1;

}

}

ESTEIRA

// Programa: Controle de velocidade e direção de um motor Dc utilzando o modulo L2

//Define os pinos de controle do motor ligados ao Arduino

#define PINO_IN1 5 // Pino responsavel pelo controle no sentido horário

#define PINO_IN2 6 // Pino responsavel pelo controle do sentido anti horario

void setup() {

// configura os pins de controle como saida

pinMode(PINO_IN1, OUTPUT); //define o pino IN1 como saida

pinMode(PINO_IN2, OUTPUT); //define o pino IN2 como saida

}

void loop() {

// int valor_pwm = 0; //variavel para armazenar o valor PWM (0-255)

// Aumenta a velocidade gradualmente de 0% a 100% no sentido horário

for (valor_pwm = 0; valor_pwm < 256; valor_pwm++) {

analogWrite(PINO_IN1, valor_pwm); // Aplica o valor PWM no pino IN1

delay(100); //Espera 100ms antes de diminuir mais a velocidade

}

// Diminui a velocidade gradualmente de 0% a 100% no sentido anti-horário

for (valor_pwm = 255; valor_pwm =0; valor_pwm--) {

analogWrite(PINO_IN1, valor_pwm); // Aplica o valor PWM no pino IN1

delay(100); //Espera 100ms antes de diminuir mais a velocidade

}

// int valor_pwm = 0; //variavel para armazenar o valor PWM (0-255)

// Aumenta a velocidade gradualmente de 0% a 100% no sentido horário

for (valor_pwm = 0; valor_pwm < 256; valor_pwm++) {

analogWrite(PINO_IN2, valor_pwm); // Aplica o valor PWM no pino IN1

delay(100); //Espera 100ms antes de diminuir mais a velocidade

}

// Diminui a velocidade gradualmente de 0% a 100% no sentido anti-horário

for (valor_pwm = 255; valor_pwm =0; valor_pwm--) {

analogWrite(PINO_IN2, valor_pwm); // Aplica o valor PWM no pino IN1

delay(100); //Espera 100ms antes de diminuir mais a velocidade

}

}

FUNÇÃO ESTEIRA