Aluno: Fernanda

Pisca LED

#define saida 1

#define saida1 2

#define saida2 3

int contSaida = 0;

int contSaida1 = 0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(saida, OUTPUT);

pinMode(saida1, OUTPUT);

pinMode(saida2, OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if (contSaida < 3) digitalWrite(saida, HIGH);

if (contSaida1 < 5) digitalWrite(saida1, HIGH);

digitalWrite(saida2, HIGH);

delay(500);

if (contSaida < 3) digitalWrite(saida, LOW);

if (contSaida1 < 5) digitalWrite(saida1, LOW);

digitalWrite(saida2, LOW);

delay(500);

if (contSaida < 3) contSaida++;

if (contSaida1 < 5) contSaida1++;

}

Contador de 3 bits de 0 a 7 utilizando os leds Arduino e a porta serial para mostrar o valor em binário e em decimal. Uma das saídas deve ser um led que irá piscar a quantidade de vezes correspondentes ao número binário composto em sua entrada:

#define SAIDA 2

#define LED_0 8

#define LED_1 9

#define LED_2 10

int led2=0;

int led1=0;

int led0=0;

void setup()

{

pinMode(SAIDA, OUTPUT);

pinMode(LED_0,INPUT);

pinMode(LED_1,INPUT);

pinMode(LED_2,INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

led2=digitalRead(LED_2);

led1=digitalRead(LED_1);

led0=digitalRead(LED_0);

if(led2 && led1 && led0)

{

Serial.println("111 = 7");

for(int i=0; i < 7; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

} else if(led2 && led1 && !led0)

{

Serial.println("110 = 6");

for(int i=0; i<6; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}else if(led2 && !led1 && led0)

{

Serial.println("101 = 5");

for(int i=0; i<5; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}else if(led2 && !led1 && !led0)

{

Serial.println("100 = 4");

for(int i=0; i<4; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}else if(!led2 && led1 && led0)

{

Serial.println("011 = 3");

for(int i=0; i<3; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}else if(!led2 && led1 && !led0)

{

Serial.println("010 = 2");

for(int i=0; i<2; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}else if(!led2 && !led1 && led0)

{

Serial.println("001 = 1");

for(int i=0; i<1; i++)

{

digitalWrite(SAIDA, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(SAIDA,LOW );

delay(500);

}

}

else

{

Serial.println("000 = 0");

}

delay(2000);

}

Fotovoltaico

Ventilador

#define DHT_PIN 2

#define Ventilador 4

float umidade = 0.0;

float temperatura = 0.0;

//Prototipos

bool readDHT11(unsigned char pin);

bool CheckSum(int bits1, int bits2, int bits3, int bits4, int bits5);

float Umidade(int bits1, int bits2);

float Temperatura(int bits1, int bits2);

void setup() {

Serial.begin(19200);

pinMode(Ventilador, OUTPUT);

}

void loop() {

if (readDHT11(DHT_PIN))

{

Serial.print("Temperatura:");

Serial.print(temperatura);

Serial.print(" C, Umidade: ");

Serial.print(umidade);

Serial.println(" %");

}

else

{

Serial.println("erro!");

}

if (temperatura > 20)

{

digitalWrite(Ventilador, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(Ventilador, LOW);

}

delay(2000);

}

bool readDHT11(unsigned char pin)

{

unsigned char mascara = 128;  // 10000000

unsigned char index = 0;

unsigned char bits[5];

unsigned long duracao;

unsigned long tempoInicio;

unsigned char conta;

// limpa buffer

for (conta = 0; conta < 5; conta++)

{

bits[conta] = 0;

}

//Sinal de startt para dht11

pinMode(pin, OUTPUT);

digitalWrite(pin, LOW);

delay(20);  //minimo 18ms conforme datasheet

digitalWrite(pin, HIGH);

delayMicroseconds(40);

pinMode(pin, INPUT);

unsigned int dht_delay = 10000;

//Aguarda resposta LOW do sensor

while (digitalRead(pin) == HIGH)

if (--dht_delay == 0)

return 0;

dht_delay = 10000;

while (digitalRead(pin) == LOW)

if (--dht_delay == 0)

return 0;

dht_delay = 10000;

while (digitalRead(pin) == HIGH)

if (--dht_delay == 0) return 0;

//Le 40 bits

for (conta = 0; conta < 40; conta++)

{

//espera inicio do pulso HIGH

dht_delay = 10000;

while (digitalRead(pin) == LOW)

if (--dht_delay == 0) return 0;

tempoInicio = micros();

//espera final do pulso HIGH

dht_delay = 10000;

while (digitalRead(pin) == HIGH)

if (--dht_delay == 0) return 0;

duracao = micros() - tempoInicio;

//bit 1 se HIGH durar mais de ~40us

if (duracao > 40)

bits[index] |= mascara;

mascara >>= 1;

if (mascara == 0)

{

mascara = 128;

index++;

}

}

//finaliza

pinMode(pin, OUTPUT);

digitalWrite(pin, HIGH);

//checksum

if (CheckSum(bits[0], bits[1], bits[2], bits[3], bits[4]))

{

umidade = Umidade(bits[0], bits[1]);

temperatura = Temperatura(bits[2], bits[3]);

return 1;

}

return 0;

}

bool CheckSum (int bits1, int bits2, int bits3, int bits4, int bits5)

{

int soma = (bits1 + bits2 + bits3 + bits4)&0xFF;

return (bits5 == soma);

}

float Umidade(int bits1, int bits2)

{

return bits1 + (bits2 * 0.1);

}

float Temperatura(int bits1, int  bits2)

{

float temp = float(bits1 & 0x7F) + (bits2 * 0.1);

if (bits1 & 0x80) // negativo

temp = -temp;

return temp;

}